Sperrfrist: keine

Spätester Veröffentlichungstermin: 30.09.2011

Shoppingcenter Urlas

# Arbeitssicherheit steigert Produktivität bei hohen Wandscheiben

Das Bühnensystem Xsafe plus sorgt für höchste Arbeitssicherheit und Produktivität bei den hohen Wänden des Shoppingcenter Urlas.

In der Nähe von Ansbach baut die Klebl GmbH, Neumarkt, ein Shoppingcenter mit bis zu 8,20 m hohen „auf Lücke“ betonierten Ortbeton-Wandscheiben. Als Schalung dienen hoch belastbare Framax Xlife-Großelemente 3,30 x 2,40 m und 2,70 x 2,40 m mit Ankern 20,0.

Innenliegende Ankerstellen komplett genutzt

Für die 6,00 m, 7,70 m und 8,20 m hohen Wandbereiche erfolgt  die Höhenanpassung über entsprechende Kombination der Elemente. Sämtliche Ankerstellen der bis zu sieben Ankerlagen sind innenliegend und komplett genutzt, ohne Blindstellen.

Insbesondere bei solchen Schalungshöhen entscheidet die Arbeitssicherheit über die Produktivität der Baustellenmannschaft und unterstützt die termingerechte Herstellung der Wandscheiben.

Speziell für solche Anforderungen entwickelt ist das Bühnensystem Xsafe plus, aus komplett klappbaren Arbeitsbühnen mit integrierten Seitengeländern nach drei Seiten, wahlweise mit einem versenkbaren Gegengeländer für die oberste Bühne, selbstschließenden Durchstiegsöffnungen und integrierbaren Aufstiegen. Die Elementstützen sind an der Rückseite der Bühnen angeschlossen. Dies sorgt für freie Arbeitswege ohne Stolperfallen und vereinfacht die Planung.

Bis zu 3 Bühnenebenen einfach angebolzt

Hier in Urlas werden die bis zu 5,20 m breiten, auf einen Frischbetondruck von 80 kN/m² ausgelegten Framax Xlife-Elementverbände liegend vormontiert, komplett mit Bühnen und Elementstützen. Statt der üblichen Klemmschienen steifen Xsafe plus-Bühnenriegel die Elemente aus. Hier werden die oberen Betonier- und die bis zu zwei Zwischenbühnen abgebolzt, die für einfachen Einbau der mittleren Ankerlagen sorgen. Den 40 cm breiten Ausgleich zwischen den Framax-Elementen überbrücken Bühnenübergänge aus dem Baukasten Xsafe plus.

Zur Abstützung werden bereits jetzt an der untersten Bühne die Elementstützen befestigt, bevor der Kran die bis über 40 m² großen Einheiten mit bauseitigen Umsetztraversen aufrichtet. Das Umsetzen in den nächsten Takt erfolgt unzerlegt einschließlich Arbeitsbühnen und Elementstützen. Ankerlastanzeigegeräte 300kN an der zweiten Ankerlage helfen bei der Überwachung der maximal zulässigen Ankerlast von 150 kN.

Polier Karl Fischer ist überzeugt „Das Bühnensystem Xsafe plus erfüllt alle Anforderungen an zeitgemäße Arbeitssicherheit und beschleunigt so den Bauablauf erheblich.“

Bauausführung:	Klebl GmbH, Neumarkt

Schalungsberatung:	Doka-NL Nürnberg

Maisach, Mai 2011

Kontakt:

Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

Frauenstraße 35

82216 Maisach

Tel. 08141 394-0

Fax 08141 394-6183

Deutsche.Doka@doka.com

www.doka.com

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:

Uwe Adlunger

Tel. 08141 394-6197

Fax 08141 394-6155

Uwe.Adlunger@doka.de

05/11 (Doka_2011-05_ShoppingCenterUrlas_PR_de.doc)

4 Bilder (Alle Rechte frei)

2.445 Anschläge

321 Wörter

Bildunterschriften:

(Doka_2011-05_ShoppingCenterUrlas_IMG_01.jpg:)

Das Shoppingcenter Urlas in der Nähe von Ansbach entsteht aus 6,00 bis 8,20 m hohen „auf Lücke“ betonierten Ortbeton-Wandscheiben

Foto: Doka

(Doka_2011-05_ShoppingCenterUrlas_IMG_02.jpg:)

Das Umsetzen der bis über 40 m² großen Einheiten in den nächsten Takt erfolgt unzerlegt einschließlich Arbeitsbühnen und Elementstützen

Foto: Doka

(Doka_2011-05_ShoppingCenterUrlas_IMG_03.jpg:)

Alle Elementstützen sind an der Rückseite der Xsafe-Bühnen angeschlossen, für freie Arbeitswege ohne Stolperfallen und vereinfachte Planung

Foto: Doka

(Doka_2011-05_ShoppingCenterUrlas_IMG_04.jpg:)

In das Bühnensystem Xsafe plus aus klappbaren Arbeitsbühnen mit integrierten Seitengeländern und selbstschließenden Durchstiegsöffnungen lassen sich Aufstiege einfach integrieren

Foto: Doka