Sperrfrist: Zur sofortigen Veröffentlichung

Spätester Veröffentlichungstermin: 31.12.2012

Odertalbrücke im Harz

# S-Kurve im Pilgerschritt

Höchste Anforderungen meistert der Doka-Verbundschalwagen bei einer 4-spurigen Straßenbrücke im Zuge der B 243 als Ortsumfahrung Barbis über das Flüsschen Oder im Harz.

Die 496,00 m lange Stahlverbundbrücke entsteht mit einer massiven, 20,36 m breiten und bis zu 58 cm dicken Fahrbahnplatte in einer Längsneigung von 6 % und einer Querneigung von bis zu 5 %. Die S-förmige Trasse hat Kurvenradien von 400 und 600 m. Diese extremen Anforderungen und ein Abstand von 3,78 m bis 4,90 m zwischen den Schalwagenstühlchen bedeuten ungewöhnliche und stark wechselnde Lastverhältnissen für den eingesetzten Verbundschalwagen.

Radius- und Querneigungswechsel

Die ersten 346,00 m des im Pilgerschritt hergestellten Brückenverlaufs bestehen aus einer Rechtskurve mit 400,00 m Radius. Danach folgt ein Übergang über eine 123 m lange Klothoide in eine etwa 27,00 m lange Linkskurve mit 600,00 m Radius und entsprechendem Querneigungswechsel. Genau dieser Abschnitt überbrückt ein ausgewiesenes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet mit einer in Deutschland einzigartigen Brückenkonstruktion aus zwei stählernen Halbbogentragwerken mit insgesamt 130,00 m Länge.

Unterschiedliche Distanzstücke und Unterlegbleche auf den Schalwagenstühlchen gleichen die veränderliche Querneigung des Stahlbaus aus, um die horizontale Ausrichtung des 25,00 m langen Verbundschalwagens sicher zu stellen.

Der vorgegebene Betonierablauf von 24 Betonierabschnitten mit je maximal 23,00 m Länge erfolgt im Pilgerschritt. Der ständige Wechsel von Radius und Querneigung der aufeinander folgenden Betonierabschnitte erfordert eine entsprechende Auslegung auf die verschiedenen Lastzustände.

Um den mehrfachen Umbau des Verbundschalwagens geordnet zu gestalten, weist seine Konstruktion aus weitestgehend mietbaren Systemteilen nur einen Typ Kurvensegment pro Längsträger auf. So kann jeder einzelne Umbau des Verbundschalwagens schnell und einfach realisiert werden.

Verbundschalwagen durch Doka vor- und demontiert

Doka-Richtmeister Sven Mazalla unterstützt die Baustelle durch projektbegleitende Beratung. Für die Montage und Demontage des Verbundschalwagens ist das Doka-Schalungsvormontageteam beauftragt. Bauleiter Ingolf Schneider und Polier Bodo Seidel fassen zusammen: „Unsere Erfahrungen mit dem Doka-Verbundschalwagen sind mehr als positiv.“

###

Bauausführung:	Sächsische Bau GmbH, Dresden

Schalungsplanung:	Doka-Kompetenzcenter Verbundbrücken, Maisach

Maisach, 14.06.2012

Kontakt:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Frauenstraße 35
82216 Maisach
Tel. +49 8141 394-0
Fax +49 8141 394-6183
Deutsche.Doka@doka.com
www.doka.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:
Uwe Adlunger
Tel. +49 8141 394-6197
Fax +49 8141 394-6155
Uwe.Adlunger@doka.de

Belegexemplar bitte an:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Herrn Ulrich Götschel
Postfach 115
82213 Maisach

Juni 2012
input.doc
3 Bilder (Alle Rechte frei)
2.226 Anschläge 
283 Wörter

Bildunterschriften:

Doka_2012_06_Verbundschalwagen_Odertalbrücke_IMG01.jpg

Trotz 20,36 m Fahrbahnbreite besteht der Verbundschalwagen für die Odertalbrücke weitestgehend aus mietbaren Systemteilen.

Foto: Doka

Doka_2012_06_Verbundschalwagen_Odertalbrücke_IMG02.jpg

Distanzen auf den Schalwagenstühlchen stellen die horizontale Ausrichtung des Verbundschalwagens sicher.

Foto: Doka

Doka_2012_06_Verbundschalwagen_Odertalbrücke_IMG03.jpg

Der Verbundschalwagen ist auf die erhöhten Belastungen aus den großen und unterschiedlichen Abständen der Schalwagenstühlchen ausgelegt.

Foto: Doka