Sperrfrist: Zur sofortigen Veröffentlichung

Spätester Veröffentlichungstermin: 31.01.2013

Tower 4 des World Trade Center, New York City

# Kletterlösung für 72 Stockwerke

Der Tower 4 des World Trade Center in in New York City ist mit 297 m Gesamthöhe der vierthöchste Wolkenkratzer am Ground Zero. Hier liefert Doka die Kletter- und Deckenschalung.

Beim Bau dieses Hochhausturms sorgt die Kombination unterschiedlicher Kletterschalungssysteme für positiven Einfluss auf Materialfluss, Schalarbeiten und Stahlbauarbeiten.

Das Gebäude zeichnet sich durch unterschiedliche Geschosshöhen und wechselnde Grundrisse aus: Bis zum Geschoss 47 ein Parallelogramm und bis zum Stockwerk 63 trapezförmig. Noch weiter oben verjüngt sich das komplette Bauwerk und strebt dem Freedom Tower entgegen, dem höchsten Gebäude am Ground Zero. Wie die meisten Wolkenkratzer in New York besteht der Tower 4 aus einem Stahlrahmen, im Inneren mit einem Ortbetonkern ausgesteift und außen mit sogenannten „Mega-Columns“ stabilisiert.

Vorauslaufender Stahlbau

Der Stahlbau läuft dem Ortbetonkern mit seinem Querschnitt von 27,00 m x 27,00 m um sechs bis acht Geschosse voraus. Hier liegt eine wesentliche Herausforderung des Projekts. Die Ansprüche des speziellen Designs an die Schalungstechnik macht den Tower 4 zu den schwierigeren Bauvorhaben am Ground Zero: Unterschiedliche Geschosshöhen, wechselnde Grundrisse und Wandstärken sowie die logistischen Herausforderungen sind enorm.

Bei den bis zu 90 cm starken Ortbetondecken ergänzt das Handschalungssystem Dokaflex die großflächig eingesetzten Dokamatic-Tische. Ein Tischhubsystem TLS hält den Kran frei und sorgt für rasches Höhersetzen der Deckenschalung.

Decke und Wand in einem Guss

Der Gebäudekern für das Treppenhaus und die Aufzugsschächte ist zur Steigerung der Produktivität in vier unabhängige Betonierabschnitte aufgeteilt. Im Inneren des Kerns ergänzen sich Selbstkletterschalung SKE100 und Xclimb 60 zu einer leistungsstarken Kombination.

Mit ihrer Tragkraft von 10 t pro Konsole eignet sich SKE100 hervorragend, um die großen Arbeitsbühnen und die Schalungseinheiten aus Trägerschalungselementen Top 50 umzusetzen. Die Kletterschalung Xclimb 60 dient im Schachtinneren dazu, notwendiges Baumaterial auf Lastbühnen nach oben zu befördern.

Um Decke und Wand des Ortbetonkerns in einem Guss zu betonieren, kommt für die Außenseite des Schachtes die leichtgewichtige Rahmenschalung Frami Xlife zum Einsatz. Ihr optimierter Stahl-Hohlprofilrahmen und die gewichtsreduzierte Xlife-Platte erleichtern und vereinfachen die Handhabung der Elemente.

Tony Rodrigues Sr., Präsident der bauausführenden Roger & Sons Concrete, Inc. zeigt sich begeistert: „Wir vertrauen voll auf Doka, denn hier erhalten wir zuverlässige und wirtschaftliche Schalungslösungen und ein Serviceniveau, das in der gesamten Branche einzigartig ist.“

Bauausführung:	Roger & Sons Concrete, Inc.

Schalungsberatung:	Doka USA

Maisach, 17.07.2012

Kontakt:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Frauenstraße 35
82216 Maisach
Tel. +49 8141 394-0
Fax +49 8141 394-6183
Deutsche.Doka@doka.com
www.doka.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:
Uwe Adlunger
Tel. +49 8141 394-6197
Fax +49 8141 394-6155
Uwe.Adlunger@doka.de

Belegexemplar bitte an:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Herrn Ulrich Götschel
Postfach 115
82213 Maisach

Juli 2012
input.doc
2 Bilder (Alle Rechte frei)
2.675 Anschläge
360 Wörter

Bildunterschriften:

Doka_2012_07_Tower4_WorldTradeCenter_IMG01.jpg

Beeindruckender Baufortschritt: Tower 4 des World Trade Center in New York City wächst wie geplant mit Selbstklettertechnik von Doka

Foto: Doka

Doka_2012_07_Tower4_WorldTradeCenter_IMG02.jpg

Am Ground Zero hat Doka Schalungslösungen geliefert für die beiden Brunnen des Memorials, den Tower 4 (rechts vorne) und den Tower 2 (dahinter)

Foto: Doka