Amstetten, Oktober 2012

Presseinformation

Weniger Schalhautfugen: 3-SO Platte im XXXL-Format

Bisher standen für Schalungen mit geringer Fugenanzahl vornehmlich großflächige Schalungsplatten mit glatter Oberfläche zur Verfügung. Mit den neuen extrabreiten XXXL-Großformatplatten 3-SO lassen sich jetzt auch fugenreduzierte Schalungselemente aufbauen, wenn lebendige Oberflächen mit Holzstruktur und harmonische Plattenraster gefordert sind.

Die seit vielen Jahren bewährte, markant gelbe Schalungsplatte 3-SO ist eine dreischichtige Betonschalungsplatte aus Fichte lt. ÖNORM B 3023, für ein gleichmäßiges Betonbild mit leichter Holzstruktur. Sie bietet verlässliche Qualität für viele Einsätze und erstklassige Betonergebnisse zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis.

Neben den bekannten Abmessungen in 50 und 100 cm Breite stehen die schwach saugenden 3-SO-Schalungsplatten nun auch in den XXXL-Formaten 250/125, 300/150 und 600/150 cm zur Verfügung. Damit sind Sichtbetonflächen mit geringer Fugenanzahl und weniger Absätzen an den Plattenstößen ausführbar. Die Platten verfügen über eine hohe Maß- und Winkelgenauigkeit und eine gleichmäßige Beschichtung mit Harnstoff-Melaminharzleim.

Folgende Eigenschaften zeichnen die 3-SO-Platte aus:

• robust für hohe Einsatzzahlen mit besserem Standverhalten als Sperrholz (insbesondere Verdrehung)

• sehr biegesteif in Längsrichtung bei geringem Gewicht

• Plattenoberfläche schwach saugend für gleichmäßiges Betonbild mit normaler Porenbildung und heller Betonfärbung

• wegen der Holzmaserung geringere Sichtbarkeit der Strukturstörungen der Betonoberfläche (im Vergleich zu glatten Schalungsplatten)

• unempfindlich beim Nageln, Bohren und Schneiden – die Platten müssen an den betroffenen Stellen nicht extra neu versiegelt werden

• relativ geringe Quellung, kein Rippling

Die schwach saugenden 3-SO-Schalungsplatten in den XXXL-Formaten 250/125, 300/150 und 600/150 cm sind ab sofort bei Doka erhältlich.

Über Doka:

Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau. Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 70 Ländern verfügt die Doka Group über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche und professionelle Bereitstellung von Material und technischem Support. Die Doka Group ist ein Unternehmen der Umdasch Group und beschäftigt weltweit mehr als 5600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Pressekontakt:

Jürgen Reimann

Leiter Public Relations & Communications

Pressesprecher Doka Group

Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten (Austria)

Tel.: +43 7472 605-2278

E-Mail: juergen.reimann@doka.com

Web: www.doka.com

Bildtexte:

Doka_2012_10_3-SO-Platte_XXXL_IMG_01

Mit den neuen extrabreiten Großformatplatten 3-SO lassen sich fugenreduzierte Ansichtsflächen mit feiner Holzstruktur herstellen.

Foto: Doka

Doka_2012_10_3-SO-Platte_XXXL_IMG_02

Mit den neuen extrabreiten Großformatplatten 3-SO sind Sichtbetonflächen mit geringer Fugenanzahl und weniger Absätzen an den Plattenstößen ausführbar.

Grafik: Doka

Doka_2012_10_3-SO-Platte_XXXL_IMG_03

Die Holzstruktur der 3-SO-Platten kaschiert die Strukturstörungen der Betonoberfläche besser als glatte Schalungsplatten.

Foto: Doka

Doka_2012_10_3-SO-Platte_XXXL_IMG_04

3-SO-Schalungsplatten von Doka ermöglichen lebendige Oberflächen mit feiner Holzstruktur.

Foto: Doka