Sperrfrist: Zur sofortigen Veröffentlichung

Spätester Veröffentlichungstermin: 31.08.2016

Über den Dächern von Berlin

# Jede Woche eine Etage

Im Herzen von Berlin entsteht das über 118 m hohe Ensemble Upper West. Es vollendet die städtebauliche Torsituation am Eingang der Kantstraße, in unmittelbarer Nähe zur Gedächtniskirche und zum Kurfürstendamm. „Seine weiße Fassade hat die Anmut einer netzartigen Haut. Sie lässt den Turm als eine monolithische Skulptur erscheinen“, erläutert Architekt Prof. Christoph Langhof. Er ist für den städtebaulichen Entwurf verantwortlich.

Das Ensemble gliedert sich in zwei Gebäudeteile: Zum einen in einen markanten, 34-geschossigen Hochhausturm. Als eines der höchsten Bauwerke Berlins bietet er Hotel- und Bürobereiche sowie im 33. Obergeschoss eine Skybar mit 360°-Rundumblick. Und zum anderen in einen umgebenden 8-geschossigen Gebäuderiegel mit weiteren Büros und Einzelhandelsflächen. Der Nutzungsvertrag für das Hotel wurde bereits unterzeichnet. Ab Herbst 2016 wird das bisher größte Hotel der Motel One Gruppe mit 582 Zimmern auf 18 Etagen einziehen. Im Untergeschoss befindet sich eine Tiefgarage mit 123 Stellplätzen. Die Gesamtfertigstellung erfolgt im Frühjahr 2017.

Nicht alltägliche Bedingungen

Nach rund 19 Monaten Bauzeit geht der Rohbau inzwischen seiner Vollendung entgegen. Die Baustelle ist alles andere als einfach. Es gibt kaum Lagerflächen und die Lieferlogistik muss minutiös abgestimmt sein. Gleichzeitig scheinen die Termine enger gesteckt zu sein als auf jeder anderen Baustelle. Selbst die Büros der Bauleitung sind in einem 400 m entfernten Gebäude untergebracht. Dabei haben die Fachleute der bauausführenden Ed. Züblin AG alles im Griff. „Mit diesen engsten Platzverhältnissen und erschwerten Bedingungen haben wir tagtäglich zu kämpfen“, betont Bauleiter Christian Schumacher. „Umso wichtiger ist es, sich da auf seine Zulieferer hundertprozentig verlassen zu können.“ Die Doka-Schalungstechniker sind der absolut verlässliche Schalungspartner für die umfangreichen Ortbetonarbeiten bei diesem außergewöhnlichen Projekt.

Einhäuptig bis 3,75 m Höhe

Bereits die Baugrube ist alles andere als üblich. Es geht mit 16,00 m Tiefe vier Etagen in den Untergrund. Alleine die Bodenplatte erforderte 4.500 m³ Beton, der über 36 Stunden kontinuierlich eingebaut wurde. Als Wandschalung ist hier unten die Doka-Rahmenschalung Framax Xlife erfolgreich im Einsatz. An den Außenseiten einhäuptig, abgefangen durch Abstützböcke Universal und Abstützböcke Variabel für Höhen bis 3,75 m. Zuvor in der Sohle eingebaute Schräganker nehmen die jeweils auftretenden Lasten zuverlässig auf. Die Stahlbetonstützen im Innenbereich der Kellergeschosse messen bis zu 0,55 m x 1,325 m. Sie entstehen ganz einfach mit Universalelementen aus dem Baukasten der Framax Xlife.

Eingehauste Etagen bieten Sicherheit

In den aufgehenden Geschossen geht es konzentriert mit Hochdruck weiter. Der offene Rohbau erfordert zur Herstellung der Wände, Stützen und Decken einen Rundumschutz. Da freut sich die Berufsgenossenschaft: Jeweils 2,3 der 3,42 m hohen Regeletagen sind rundum mit einem Fassadenschild eingehaust. Ein darauf befestigtes engmaschiges Netz sorgt für ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Es macht die Arbeiten auch in großer Höhe so sicher und schnell wie zu ebener Erde. Zusätzlich verhindert es das Herabfallen auch kleinster Teile in diesem Innenstadtbereich. Die Doka-Niederlassung München hat in enger Abstimmung mit ihren Kollegen aus der Doka-Niederlassung Berlin ein durchdachtes Gesamtkonzept vorgelegt. Hierbei überzeugt speziell die Selbstkletterschalung SKE 100 plus in Kombination mit den Fassadenschilden.

Keine Kranzeitbindung

Selbstkletterschalung SKE 100 plus mit Trägerschalung Top 50 dient als Schalung für die aussteifenden Treppenhaus- und Liftschachtkerne. Sie wachsen termingerecht im Wochentakt in die Höhe. Die Kletterschalung bindet keine Krankapazität, denn sie nutzt nicht den Kran, sondern mobile Hydraulikzylinder zum Umsetzen. Im Inneren des Kerns ist ein Treppenturm an die Selbstkletterschalung angehängt. Er bietet der Baustellenmannschaft zu jeder Zeit den sicheren Auf- und Abstieg in die nächste Etage. Und das Beste: Der Treppenturm wandert automatisch mit nach oben. Die Herstellung der rechteckigen und quadratischen Stahlbetonstützen erfolgt mit Framax Xlife-Universalelementen. Zum Schalen der insgesamt ca. 900 runden Stützen mit einem Durchmesser bis 65 cm dient Doka-Stützenschalung RS.

Ausfahrbühnen beschleunigen Deckenschalarbeiten

Auch die Decken-Schalarbeiten laufen auf der Großbaustelle im Berliner Stadtteil Charlottenburg wie am Schnürchen. An den Rändern der 28 cm starken, betonkernaktivierten Flachdecken im Hochhausbereich sind Dokamatic-Randtische die beste Lösung. Zwischen den Randstützen angeordnet bieten sie genügend auskragende Arbeitsfläche zum sicheren Anbringen der Stirnabschalung. Nach innen zu den Kernen hin schließt die Deckenschalung Dokaflex 20 nahtlos an. Sie überzeugt dort genau so wie im Riegelbau durch hervorragende Schalzeiten. Ausfahrbühnen erleichtern und beschleunigen den Zugriff der Krane auf das Decken-Schalungsmaterial beim Höhersetzen.

Montage synchron zum Bauablauf

Der Doka-Fertigservice hat die einzelnen Elemente der Trägerschalung Top 50, Selbstklettereinheiten und der Fassadenschilde zu Baugruppen vorgefertigt. Sie wurden in festgelegten Zeitfenstern Just-in-time auf die Baustelle geliefert. Die Endmontage erledigte ein Doka-Vormontageteam vor Ort, Bühne für Bühne, zu vorher vereinbarten Übergabeterminen. Der Doka-Richtmeister begleitet den Ablauf intensiv. Als praxiserfahrener Ansprechpartner stand er während des gesamten Montageprozesses zuverlässig zur Seite.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Mit dem Auftrag Upper West setzen die Deutsche Doka und Ed. Züblin AG ihre langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit fort. Beide Unternehmen haben bereits bei einigen Großprojekten erfolgreich zusammengearbeitet. Unter anderem beim CityGate Stuttgart und dem Einkaufscenter Aquis Plaza in Aachen. Ebenso beim Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main. „Wir sind froh, auch bei diesem anspruchsvollen Projekt auf das beachtliche Know-how von Doka, speziell im Hochhausbau, zurückgreifen zu können“, so Bauleiter Schumacher.

Über Züblin

Seit fast 120 Jahren realisiert die Ed. Züblin AG erfolgreich anspruchsvolle Bauprojekte im In- und Ausland und ist mit einer jährlichen Bauleistung von ca. 3,4 Mrd. Euro im Hoch- und Ingenieurbau die Nummer eins. Ihren Erfolg verdankt die Ed. Züblin AG als Mitglied der weltweit agierenden STRABAG SE dem Ideenreichtum und Engagement von rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als ein großes Team auch komplexe Bauvorhaben durch perfekte Abläufe termingerecht und zum besten Preis realisieren. Das Leistungsspektrum umfasst dabei alle baurelevanten Aufgaben – vom komplexen Schlüsselfertigbau, über den Ingenieur-, Brücken-, Tunnelbau oder Spezialtiefbau, bis hin zum Bereich Public Private Partnership. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit hat für Züblin bei der Realisierung von Projekten einen hohen Stellenwert.

www.zueblin.de

Über Doka

Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau. Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 70 Ländern verfügt die Doka Group über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche und professionelle Bereitstellung von Material und technischem Support. Die Doka Group ist ein Unternehmen der Umdasch Group und beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.doka.de

Bautafel

Projekt:	Upper West, Berlin

Hochhaus:	118,80 m

Projekttyp:	Büro- und Hotelgebäude

Nutzung:

Tiefgarage	123 Stellplätze

Bürofläche	17.500 m²

Hotel (582 Zimmer)	22.500 m²

Skybar	in 110 m Höhe, rd. 1.000 m²

Grundstücksgröße:	3.355 m²

Zertifikat nach DGNB:	Gold angestrebt

Rohbauzeit:	09/2014 bis 03/2016

Gesamtfertigstellung:	Frühjahr 2017

Etagen:	4 UG und 34 OG

Bruttogrundfläche:	rd. 53.000 m²

Wandstärken:	20 cm bis 60 cm

Geschosshöhen:	2,50 m bis 5,47 m

Deckenstärken:	28 cm bis 36 cm, betonkernaktiviert

Bauweise:	Stahlbetonbau, Ortbeton

Sichtbeton:	SB 2 nach DBV-Merkblatt

Stahlbedarf:	7.500 t

Betonverbrauch:	40.000 m³

Anzahl Krane:	3

Schalungssysteme:	Selbstkletterschalung SKE100 plus, Fassadenschalung mit integrierten Ausfahrbühnen, Trägerschalung Top 50, Rahmenschalung Framax Xlife, Stützenschalung RS, Deckenschalung Dokaflex 20, Dokamatic-Tische, Abstützbock Universal und Variabel

Doka-Dienstleistungen:	Projektmanagement, techn. Bearbeitung, Schalungsstatik, Richtmeister, Fertigservice, Schalungsvormontage und Demontage

Bauherr:	Strabag Real Estate GmbH, Berlin

Architektur:	Prof. Arch. C. Langhof, Berlin; KSP Jürgen Engel Architekten, Berlin

Generalunternehmer:	Ed. Züblin AG Direktion Nord, Bereich Schlüsselfertigbau HH/MV mit Ed. Züblin AG Direktion Stuttgart, Bereich Ingenieurbau

Schalungsplanung:	Doka-NL München, Doka-NL Berlin

Links

Upper West:		http://www.upper-west.de/

Webcam:		http://www.upper-west.de/webcam/

Video zum Projekt:	https://www.youtube.com/watch?v=cCDOGTL8Yn0

Ed. Züblin AG:	www.zueblin.de

Doka:			www.doka.de

Bauausführung:	Ed. Züblin AG Direktion Nord, Bereich Schlüsselfertigbau HH/MV mit Ed. Züblin AG Direktion Stuttgart, Bereich Ingenieurbau

Schalungsplanung:	Doka-NL Berlin, Doka-NL Maisach

Maisach, 06.04.2016

Kontakt:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Frauenstraße 35
82216 Maisach
Tel. +49 8141 394-0
Fax +49 8141 394-6183
Deutsche.Doka@doka.com
www.doka.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:
Uwe Adlunger
Tel. +49 8141 394-6197
Fax +49 8141 394-6155
Uwe.Adlunger@doka.com

Belegexemplar bitte an:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Herrn Ulrich Götschel
Postfach 115
82213 Maisach

April 2016
input.doc
8 Bilder (Alle Rechte frei)
6.136 Anschläge
810 Wörter

Bildunterschriften:

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG01.jpg]

Im Zentrum von Berlin wächst im Wochentakt, Etage für Etage, der über 118 m hohe Upper West seiner Vollendung entgegen.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG02.jpg]

Der offene Rohbau erfordert zur Herstellung der Wände, Stützen und Decken in den aufgehenden Geschossen einen Rundumschutz. Jeweils 2,3 der 3,42 m hohen Regeletagen sind rundum mit einem Fassadenschild eingehaust.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG03.jpg]

Die aussteifenden Treppenhaus- und Liftschachtkerne wachsen mit Trägerschalung Top 50 in Kombination mit Selbstkletterschalung SKE 100 plus termingerecht im Wochentakt in die Höhe.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG04.jpg]

Die Schalungselemente sind hängend angeordnet und lassen sich zum Ausschalen ganz einfach vom Beton abheben.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG05.jpg]

Die Fachleute der bauausführenden Ed. Züblin AG haben auf dieser nicht gerade einfachen Baustelle alles im Griff.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG06.jpg]

Da freut sich die Berufsgenossenschaft: Im sicheren Schutz eines rundum angebrachten Doka-Fassadenschildes laufen alle Arbeiten auch in großer Höhe so sicher wie zu ebener Erde.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG07.jpg]

In den oberen Etagen laufen noch die Rohbauarbeiten und unten ist bereits die weiße Fassade mit ihrer netzartigen Haut angebracht.

Foto: Doka

[Doka_2016-01_Upper_West_IMG08.jpg]

Bauleiter Christian Schumacher: „Wir sind froh, bei diesem anspruchsvollen Projekt auf das beachtliche Know-how der Doka, speziell im Hochhausbau, zurückgreifen zu können.“

Foto: Doka