Sperrfrist: Zur sofortigen Veröffentlichung

Spätester Veröffentlichungstermin: 31.12.2013

Milchtrockenwerk Neumünster

# Hier muss keiner über Kopf arbeiten

ARGE gewinnt Auftrag durch Sondervorschlag mit Deckentischen ohne Stützen. Möglich macht dies der Einsatz einer adaptierten Lösung der neuen Brückenschalung ParaTop.

Das insgesamt rund 47,00 m hohe Bauwerk des Milchtrockenwerks Neumünster hat fünf Geschosse mit jeweils 315 m² Schalfläche bei 60 cm starken Ortbetondecken mit Spannweiten bis 12,40 m und wechselnden Geschosshöhen von bis zu 14,70 m. Weitestgehend aus mietbaren Serienteilen konzipierten die Projektingenieure der Doka-Niederlassung Hamburg aus den Systembauteilen der Brückenschalung ParaTop und Trägerschalung Top 50 eine stützenfreie Deckenschalung mit 3,5 cm Überhöhung, die sich an den Halbfertigteil-Unterzügen abhängen lässt. Der große Vorteil: Nun können bereits in der Rohbauphase die Anlagenbauer ihre Arbeit ungehindert aufnehmen.

Überzeugende Idee

Gegenüber einer üblichen Tischlösung oder Einrüstung, bei der die Decken bis auf die Sohle hätten durchgesteift werden müssen, hat die Baustellenmannschaft nun eine frei begehbare Fläche unter der Deckenkonstruktion, die zudem vollkommen unabhängig von den unterschiedlichen Geschosshöhen funktioniert. In Anlehnung an die Brückenschalung ParaTop werden die Deckentische an speziell bemessenen und angefertigten Einbauteilen aus Stahlblech abgehängt. Diese Idee ermöglicht die komplette Bedienung der Schalung von oben. Das bezieht sich auf das Einhängen, Justieren und Feinnivellieren der Einheiten ebenso wie auf das Lösen, Ausschalen und Absenken der bis zu 40 m² großen Elemente. Hier muss keiner über Kopf arbeiten. Das Absenken der Schalung geschieht mit dem Kran über Hüllrohre in der Decke. Verfahreinheiten nehmen unten die Tischkonstruktionen auf und führen sie bis an den Deckenrand, wo ein Kran die Elemente aufnimmt und in die nächste Etage hebt.

Hier funktioniert alles

Die ARGE bekam von Doka ein überzeugendes Paket aus Schalungsplanung, Statik, Schalungsvormontage auf der Baustelle und Richtmeisterbetreuung. Einmal mehr zeigt sich, dass durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Handschlag-Qualität Schalungslösungen möglich sind, die die Arbeit erheblich erleichtern und dadurch den Bauablauf beschleunigen. Dazu Polier Karsten Hertel: „Mit dieser Lösung kommen wir super klar. Sie funktioniert einwandfrei, ist schnell und wir können komplett von oben arbeiten.“

Links zum Projekt

Milchtrockenwerk Neumünster

Friedrich Helbig Stahlbetonbau

Heinrich Karstens Bauunternehmung

Deutsche Doka

Brückenschalung ParaTop

Bauausführung:	Arge MTW aus Friedrich Helbig Stahlbetonbau GmbH & Co. KG und Heinrich Karstens Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Schalungsplanung:	Doka-NL Hamburg

Maisach, 26.08.2013

Kontakt:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Frauenstraße 35
82216 Maisach
Tel. +49 8141 394-0
Fax +49 8141 394-6183
Deutsche.Doka@doka.com
www.doka.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:
Uwe Adlunger
Tel. +49 8141 394-6197
Fax +49 8141 394-6155
Uwe.Adlunger@doka.de

Belegexemplar bitte an:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Herrn Ulrich Götschel
Postfach 115
82213 Maisach

August 2013
DOKA_2013-08_MILCHTROCKENWERK NEUMÜNSTER.DOC
4 Bilder (Alle Rechte frei)
2.373 Anschläge
319 Wörter

Bildunterschriften:

Doka_2013-08_Milchtrockenwerk Neumünster_IMG01.jpg

Mit Tischkonstruktionen aus dem ParaTop-System werden beim MTW unterstützungsfreie Spannweiten bis zu 12,40 m bei 60 cm Deckenstärke realisiert

Foto: Doka

Doka_2013-08_Milchtrockenwerk Neumünster_IMG02.jpg

Bei aufgehängten Deckentischen spielt die Geschosshöhe keine Rolle und sie machen die Ebenen frei für nachfolgende Arbeiten

Foto: Doka

Doka_2013-08_Milchtrockenwerk Neumünster_IMG03.jpg

Durch die Systemteile der Brückenschalung ParaTop sind die gesamten Deckentisch-Einheiten millimetergenau komplett von oben bedienbar

Foto: Doka

Doka_2013-08_Milchtrockenwerk Neumünster_IMG04.jpg

Polier Karsten Hertel: „Mit dieser Lösung kommen wir super klar. Sie funktioniert einwandfrei, ist schnell und wir können komplett von oben arbeiten.“

Foto: Doka