Sperrfrist: Zur sofortigen Veröffentlichung

Spätester Veröffentlichungstermin: 30.04.2015

Stahlverbundbrücke Junglinster, Luxemburg

# Bestens aufeinander abgestimmte Schalungssysteme

Nordöstlich der Stadt Luxemburg errichtet die Arge aus den Firmen Félix Giorgetti - BAM Galère - Victor Buyck im Zuge der Straßenverbindung E 29 eine Stahlverbundbrücke mit einer Länge von 144,00 m und einer Breite von 17,60 m. Darüber wird eine dreispurige Umgehungsstraße führen, um den Ortskern von Junglinster vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

Die Doka-Schalungstechniker liefern für die Betonage der Fahrbahnplatte eine bis ins Detail aufeinander abgestimmte Sichtbetonschalung. Dabei ergänzen sich die Doka-Brückenschalung ParaTop und der Doka-Verbundschalwagen erstklassig. Als Schalhaut dient DokaPly Birch und erfüllt die hohen Sichtbetonanforderungen. Auf Grund der knappen Bauzeit ist im Brücken-Regelbereich unbedingt ein Wochentakt zu realisieren.

Abschnitte an den Widerlagern

Aus konstruktiven Gründen kommt bei den Betonierabschnitten an den Widerlagern die Brückenschalung ParaTop zum Einsatz. Sie ist zur unterstellungsfreien Herstellung der Kragarme eine gute Wahl. Alle Arbeiten wie Einschalen, Einrichten, Bewehren, Betonieren und Ausschalen können dabei von oben ausgeführt werden. Der innovative Einbauschuh erlaubt eine einfache und sichere Montage. Die großen Einflussbreiten der Konsolscheiben erfordern wenige Aufhängepunkte. Die flexible Kragarmschalung wird mit wiedergewinnbaren Schrägankern am Brückentragwerk befestigt. Insgesamt bietet die Kombination der Brückenschalung ParaTop mit der Trägerschalung Top50 eine optimale Ausnutzung der Systemteile für eine wirtschaftliche und kostengünstige Lösung.

Regelabschnitte der Fahrbahnplatte

Der Doka-Verbundschalwagen dient dazu, die Regelabschnitte der Fahrbahnplatte Takt an Takt herzustellen. Nach Erreichen der Brückenmitte wird der gesamte Schalwagen auf den Stahlrollen der Schalwagenstühle zur anderen Seite verzogen. Dort ist mit ParaTop bereits der Abschnitt am Widerlager betoniert. Anschließend werden mit dem Verbundschalwagen die verbleibenden 11 Takte bis zum Brückenschluss hergestellt.

Der modulare Verbundschalwagen besteht aus einzelnen Einheiten. Sie sind im 5 m-Raster koppelbar. Zwei Querfachwerke und ein dazwischen liegender Anpassbereich sorgen für die Auslegung des Verbundschalwagens an die Spurbreite und Fahrbahnplattenbreite. Über verstellbare Spindelstreben und zahlreiche Absteckmöglichkeiten in den Stahlprofilen lässt sich der Verbundschalwagen an die Geometrie des Überbaus optimal anpassen. Die Schalelemente, die klappbare Innenbühne und die Kragarmbühnen sind aus mietbaren Systemteilen aus dem Baukasten der Trägerschalung Top 50 aufgebaut. Mit seinen großen klappbaren Arbeitsbühnen und integrierten Seitenschutzsystemen sorgt der Verbundschalwagen für ein hohes Maß an Sicherheit.

Der Schalungshersteller

International verfügt die Doka Group über mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorte in über 70 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter. Die Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH mit Hauptsitz in Maisach bei München ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der Doka Group. Die Deutsche Doka vertreibt und vermietet moderne Schalungstechnik für den Ortbetonbau – zur Errichtung von Einfamilienhäusern bis hin zu den längsten Brücken und größten Industrieprojekten. Hierzu bestehen 16 Vertriebsniederlassungen in Deutschland und Luxemburg.

Daten und Fakten

Brückenlänge:	444 m

Brückenbreite:	17,60 m

Quergefälle:	2,5 %

Längsgefälle:	0,7 – 4,0 %

Betonierabschnitte:	24 à 18,50 m

Verbundschalwagenlänge:	20 m

Höhe über Talgrund:	30 m

Schalungssysteme:	Brückenschalung ParaTop, Verbundschalwagen

Schalhaut:	DokaPly Birch

Dienstleistungen:	Schalungsplanung und -statik, Fertigservice, Schalungsvormontage, Richtmeister

Bauausführung:	Arge aus den Firmen Félix Giorgetti - BAM Galère - Victor Buyck, Luxemburg

Schalungsplanung:	Kompetenz-Center Verbundbrücken, Maisach

Maisach, 31.10.2014

Kontakt:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Frauenstraße 35
82216 Maisach
Tel. +49 8141 394-0
Fax +49 8141 394-6183
Deutsche.Doka@doka.com
www.doka.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bei:
Uwe Adlunger
Tel. +49 8141 394-6197
Fax +49 8141 394-6155
Uwe.Adlunger@doka.com

Belegexemplar bitte an:
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
Herrn Ulrich Götschel
Postfach 115
82213 Maisach

Oktober 2014
input.doc
4 Bilder (Alle Rechte frei)
3.274 Anschläge
412 Wörter

Bildunterschriften:

Doka_2014-10_Verbundbrücke_Junglinster_Luxemburg_IMG01.jpg

Nordöstlich der Stadt Luxemburg entsteht die 444 m lange futuristische Stahlverbundbrücke Junglinster.

Foto: Doka

Doka_2014-10_Verbundbrücke_Junglinster_Luxemburg_IMG02.jpg

Die Brückenschalung ParaTop und der Doka-Verbundschalwagen bestehen weitestgehend aus mietbaren Systemteilen.

Foto: Doka

Doka_2014-10_Verbundbrücke_Junglinster_Luxemburg_IMG03.jpg

Der innovative Einbauschuh der Brückenschalung ParaTop bietet einfache Montage, exakte Höhenanpassung und die komplette Bedienung der Kragarmschalung von oben.

Foto: Doka

Doka_2014-10_Verbundbrücke_Junglinster_Luxemburg_IMG04.jpg

Bauleiter Michael Soro: „Die Erstmontage der gesamten Schalung durch Doka-Personal hat uns viel Zeit gespart und gab uns Kostensicherheit. Die Zusammenarbeit mit Doka ist wirklich vorbildlich.“

Foto: Doka