Amstetten, April 2014

Baustellenbericht

Hochwertige Betonoberflächen mit der neuen Xface-Platte:

Feinster Nadelstreif für Tiroler Fachmarktcenter

Mit der Xface-Platte erweitert Doka sein umfangreiches Portfolio um eine besonders widerstandsfähige großformatige Schalungsplatte für hochwertige Betonoberflächen. In der Gemeinde Schlitters errichtete die Baufirma Rieder Zillertal mit einer Kombination aus bewährten Doka-Produkten und der innovativen Xface-Platte für Sichtbeton einen Gewerbepark mit einer Verkaufsfläche von 2.350 m².

Der neue Gewerbepark in Schlitters besteht aus drei Gebäuden für fünf Geschäfte, die U-förmig angeordnet sind. Für die pünktliche Eröffnung der Geschäfte noch vor Weihnachten 2013 musste ein zügiger Baufortschritt sichergestellt werden. Daher setzte die ausführende Firma Rieder Zillertal für die Umsetzung des Bauvorhabens auf bewährte Doka-Produkte wie die Rahmenschalung Framax Xlife, Faltbühnen, Dokamatic-Tische, Dokaflex 1-2-4 und die robusten Alu-Deckenstützen Eurex 60 550. Die Geschäftslokale sollten nicht nur pünktlich zum Weihnachtsgeschäft öffnen, sondern auch in einem repräsentativen, ansprechenden Gebäude untergebracht werden. Dazu entwarf der Architekt Gebäude mit längsgestreiften, strukturierten Außenwänden. Das Team der Rieder Zillertal GmbH realisierte diese anspruchsvollen Sichtbetonflächen mit der neuen Sichtbeton-Platte aus dem Hause Doka. Die sogenannte Xface-Platte wurde dafür auf die robuste Rahmenschalung Framax Xlife aufgesetzt. Für die Herstellung der Streifen-Abdrücke im Beton montierte die Baustellenmannschaft auf die Grundplatte schmale Leisten, die aus der Glasfaser-verstärkten Xface-Platte geschnitten wurden.

Insgesamt waren auf der Baustelle in Schlitters 1.300 m² Sichtbetonfläche herzustellen. Die innovative Xface-Platte überzeugt mit ihrer Widerstandsfähigkeit. Ein und dieselbe Platte konnte für ca. 30 Abschnitte genutzt werden und lieferte über den gesamten Einsatz hindurch ein glattes und gleichmäßiges Betonbild. Bauleiter Ing. Ingomar Hütter berichtet: „Wir sind offen für den Einsatz von Innovationen auf unseren Baustellen, wenn wir damit schneller, besser und sicherer bauen können. Die Xface-Platte hat uns überzeugt.“ Die Leistungsfähigkeit der neuen Xface-Platte kombiniert mit der kompetenten Ausführung durch die Profis vor Ort führte auf der Baustelle in Schlitters zu einem zügigen Baufortschritt und einem einwandfreien Sichtbeton-Ergebnis.

Das neue Produkt Xface-Platte für porenarme Sichtbetonflächen Die Oberfläche der Xface-Platte ist mit einer innovativen, faserarmierten Kunstharzbeschichtung ausgestattet und sorgt damit für hochwertige Ansichtsflächen ohne Abfärbungen. Durch die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Rüttlerschäden ist ein besonders glattes und gleichmäßiges Betonbild auch über viele Einsätze sichergestellt. Eine hochwertige Kantenversiegelung sowie die nicht saugende Beschichtung verhindern das Aufquellen der Schalhaut für ein noch besseres Ergebnis. Die spezielle Beschichtung verhindert weitestgehend ein Absplittern beim Nageln sowie das Ausfransen beim Schneiden und Bohren. Die Plattenreinigung wird durch sehr gute Trenneigenschaften vereinfacht. Bei den ersten Einsätzen kann sogar auf Trennmittel verzichtet werden. Die großen Formate der Xface-Platten ermöglichen die Herstellung von Sichtbetonflächen mit wenigen Schalhautstößen und somit geringem Fugenanteil. Doka bietet die widerstandsfähige Xface-Platte in den Formaten 2,02x4,02 m sowie 2,02x5,02 m an. Mit diesem Übermaß von zwei Zentimetern eignet sich die Xface-Platte optimal für den Zuschnitt auf kleinere Formate.

Interview

DI (FH) Daniela Ehrenreich, Leiterin Betonlabor, berichtet über die Entwicklung des neuen Produkts und dessen Leistungsfähigkeit:

Frau Ehrenreich, was kann die neue Xface-Platte mehr im Vergleich zu konventionellen Sperrholzplatten?

Marktübliche Sperrholzplatten mit Phenolharzbeschichtung können Abfärbungen an der Betonoberfläche hinterlassen, da die Beschichtung nicht UV-beständig ist. Weiters besteht die Gefahr von sogenanntem Rippling, d.h. Wellenbildung der Deckfurnierlage aufgrund von unregelmäßiger Feuchteaufnahme der Platte. Beide Phänomene beeinträchtigen natürlich die Qualität der Betonoberfläche. Diese Fehlerquellen werden durch die Xface-Beschichtung ausgeschaltet.

Wie ist diese Platte aufgebaut, dass sie so widerstandsfähig ist?

Der Kern der 21 mm starken Xface-Platte besteht aus Birkensperrholz. Die betonberührende Seite ist mit drei Lagen vorimprägnierten Glasfasern beschichtet. Die Xface-Platte kombiniert so die Vorteile einer Holzschalung (z.B. geringe Wärmeleitfähigkeit, Nagelbarkeit) mit denen einer Stahlschalung (z.B. unempfindliche Oberfläche).

Welche Tests wurden im Zuge der Entwicklung durchgeführt?

Die Platte wurde selbstverständlich umfangreichen Labor- und Praxistests unterzogen. Wir haben mechanische Prüfungen wie Kratzprüfungen, Nageltests und künstliche Bewitterungen durchgeführt. Die Baustellentauglichkeit ist in mehreren Probebetonierungen, Feldversuchen und auf Probebaustellen geprüft worden.

Wie profitieren die Baufirmen in der Praxis von diesem Produkt?

Die neue Xface-Platte vereint die Vorzüge anderer Platten in einer einzigen Schalungsplatte: sie ist besonders resistent gegen Kratzer und Rüttlerschäden, erzeugt glatte und matte Betonoberflächen, sie ist mit Standardwerkzeugen bearbeit- und nagelbar, es treten keine phenolharzbedingten Abfärbungen auf, die Gefahr von Rippling ist minimiert und es sind viele Einsatzzahlen mit gleichbleibender Qualität möglich.

Bildtexte

Doka_IMG_1.JPG - Baustellenbericht

Der neue Fachmarkt präsentiert sich mit seinen grauen, strukturierten Sichtbetonflächen in einem modernen Design.

Doka_IMG_2.JPG - Baustellenbericht

Bauleiter Ing. Ingomar Hütter (li.) und Polier Manfred Eberharter (re.)

„Wir sind offen für den Einsatz von Innovationen auf unseren Baustellen, wenn wir damit schneller, besser und sicherer bauen können. Die Xface-Platte hat uns, ebenso wie zuvor die Elementdeckenschalung Dokadek 30, überzeugt. Dieses System haben wir sogar nach dem erfolgreichen Testeinsatz als erstes Unternehmen in Österreich gekauft.“

Doka_IMG_3.JPG - Baustellenbericht

Geankert wurde durch die Passhölzer. Somit liegen die Ankerlöcher in den tiefer gelegten Rillen der Betonfläche.

Doka_IMG_4.JPG – Das neue Produkt

Die neue Xface-Platte erzeugt auch bei hohen Einsatzzahlen porenarme Sichtbetonflächen.